GNX—SZJC—2021

检  测  报  告

报告编号：             GN2021004

样品名称：        贵南县森多镇卡加水厂

检测类型：         常规检测（第一季度）

检测依据：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

报告日期：          2021年1月29日

贵南县农村饮水安全水质检测中心

| 主管单位 |  | 贵南县农牧和水利局 |  |  |  | 检测类型 |  | 常规检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样单位 |  | 贵南县农村饮水安全水质检测中心 |  |  |  | 检测地点 |  | 实验室 |
| 检测环境条件 |  | 室温 18 ℃湿度 73 % |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员、方法和仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测人员 | 方法标准编号 | 检测方法名称 |  | 仪器设备名称 |  |
| 1 | 肉眼可见物 |  | 甘明娟 | GB/T5750.4-2006 | 直接观察法 |  | / |  |
| 2 | 嗅和味 |  | 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 嗅气和尝味法 |  | / |  |
| 3 | 浑浊度 |  | 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 速测计法 |  | SP-1h水质速测仪 |  |
| 4 | 色度 |  | 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 速测计法 |  | SP-1h水质速测仪 |  |
| 5 | 电导率 |  | 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 电导率仪法 |  | DDS-307A电导率仪 |  |
| 6 | PH值 |  | 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | PH计法 |  | PHS-3F精密酸度计 |  |
| 7 | 铁 |  | 万玛当智 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 |  | TAS-990原子吸收分光光度计 |  |
| 8 | 铜 |  | 万玛当智 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 |  | TAS-990原子吸收分光光度计 |  |
| 9 | 镉 |  | 万玛当智 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 |  | TAS-990原子吸收分光光度计 |  |
| 10 | 铅 |  | 万玛当智 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 |  | TAS-990原子吸收分光光度计 |  |
| 11 | 锰 |  | 万玛当智 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 |  | TAS-990原子吸收分光光度计 |  |
| 12 | 锌 |  | 万玛当智 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 |  | TAS-990原子吸收分光光度计 |  |
| 13 | 砷 |  | 甘明娟 | GB/T5750.6-2006 | 原子荧光光度法 |  | AFS-8220原子荧光光度计 |  |
| 14 | 汞 |  | 甘明娟 | GB/T5750.6-2006 | 原子荧光光度法 |  | AFS-8220原子荧光光度计 |  |
| 15 | 溶解性总固体 |  | 甘明娟 | GB/T5750.4-2006 | 电极法 |  | 同电导率法 |  |
| 16 | 总硬度 （以碳酸钙计） |  | 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 |  | 碱式滴定管 |  |
| 17 | 耗氧量 |  | 万玛当智 | GB/T5750.7-2006 | 酸性高锰酸钾滴定法 |  | 万用电炉、酸式滴定管 |  |
| 18 | 六价铬 |  | 甘明娟 | GB/T5750.4-2006 | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  | UV1900双光束紫外可见分光光度计 |  |
| 19 | 氟化物 |  | 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 离子色谱法 |  | PIC-10离子色谱仪 |  |
| 20 | 氯化物 |  | 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 离子色谱法 |  | PIC-10离子色谱仪 |  |
| 21 | 硝酸盐 |  | 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 离子色谱法 |  | PIC-10离子色谱仪 |  |
| 22 | 硫酸盐 |  | 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 离子色谱法 |  | PIC-10离子色谱仪 |  |

报告编号：2021—004

| 23 | 菌落总数 | 万玛当智 甘明娟 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 倾注法 | 培养皿、培养箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 总大肠菌群 | 万玛当智 甘明娟 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 多管发酵法 | 试管、培养箱 |
| 25 | 耐热大肠菌群 | 万玛当智 甘明娟 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 平皿培养法 | 平皿、培养箱、显微镜 |
| 26 | 大肠埃希氏菌 | 万玛当智 甘明娟 才让卓玛 | GB/T5750.4-2006 | 51孔定量盘法 | 波长366nm紫外灯 |

|  | 2021 年贵南县第一季度卡加水库水质监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 所属工程 | pH | 耗氧量 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 电导率 | 溶解性总固体 | 浑浊度 | 色度 | 总硬度 | 锌 | 镉 | 铅 | 铁 | 锰 | 铜 | 砷 | 汞 | （六价）铬 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | 现状水质类别 | 目标水质 |
|  |  |  | 无量纲 | mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡加水库 | 贵南县上下洛哇等十二村人饮工程 | 6.84 | 0.4 | 0.0 | 无 | 87.0 | 63.1 | 0.06 | 3.210 | 84.0756 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0100 | 0.0000 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.43 | 4.88 | 2.873 | 13.06 | Ⅰ | Ⅲ |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |
| 注：根据GB 3838-2002地表水环境质量标准，以上水源符合国家饮用水标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明

- 本报告涂改，增删无效。

- 本报告签字盖章后生效（多页加盖骑缝章）。

- 送检样品本报告只对检测结果负责。

- 本报告未经本中心同意不得部分复制，复制件未加盖本中心公章所引起的一切后果，本中心不承担法律责任。

- 本报告有异议时请在收到报告后通知本中心。

贵南县农村饮水安全水质检测中心

地址：贵南县茫曲镇加土乎村

联系电话（传真）：0974-8503773